Repetition Wirschaftsinformatik 3. Teil (Datenkommunikation)

| Fragen | Antworten |
| --- | --- |
| Was verstehen Sie unter dem Begriff „heterogen“ | - verschiedenartig - Heterogen im Bezug auf Datennetze: offene Datenkommunikationssysteme, in welche mit Geräten unterschiedlicher Hersteller kommuniziert werden kann |
| - Nennen Sie ein typisches Beispiel für ein offenes Datenkommunikationssystem | INTERNET |
| Nennen Sie zwei Einflussfaktoren für die Entwicklung von modernen Unternehmensnetzen | - Integration von Bild, Daten, Ton und Bewegtbild (Video) erfordert höhere Bandbreiten, sprich Übertragungsgeschwindigkeiten - Globalisierung führt zu vermehrter Vernetzung. Durch die zunehmende Teilnehmerzahl erhöhen sich die Ansprüche an die Netzwerke - Ansprüche der Anwender werden immer grösser (Grafik, Geschwindigkeit etc.) was sich auch auf die Anforderungen an die Kommunikationsnetze auswirkt |
| - Zeichnen Sie zwei Kommunikationsformen- / Arten auf. |  |
| Datenkommunikationssysteme können in zwei Gruppen unterteilt werden, wobei bei der einen Gruppe keine Datenträger zur Übertragung | - online Betrieb - offline Betrieb |
| - Masseinheit für die Datenübertragungsgeschwindigkeit | - bps (bits per second) - vielfach in kbps angegeben |
| - Welche Übertragungsmedien kennen Sie? | - Koaxialkabel - Glasfaserkabel - Verdrilltes Kupferkabel (twisted pair) - Luftübertragung (Funk, elektromagnetische Wellen, Richtstrahl) - Infrarotübertragung |
| - Welches Übertragungsmedium ist am besten gegen äussere Einflüsse geschützt? | - Glasfaser |
| - Wie heissen die zwei Übertragungsverfahren | - Synchron - asynchron |
| Welche zwei Signalarten kennen Sie | - analog - digital |
| Welche Gruppen/Arten von Netzknoten kennen Sie? | - Aktive Netzknoten (mit Intelligenz) diese Knoten können unterscheiden, in welche Netzsegmente die Informationen weitergeleitet werden sollen (Router, Brouter, Bridge) - Passive Knoten (ohne Intelligenz) diese Knoten sind reine Abzweigpunkte oder Signalverstärker (Repeater, Mehrfachsteckdosen) |
| - Welche Netztopologien kennen Sie | - Ringnetz - Sternnetz - Busnetz - Baum (Hierarchisch) - Vermascht |
| - Nennen Sie die Vorteile von geschlossenen Netzen | Vorteile - Sicherheit - Handling einfacher - nur 1 Ansprechpartner (Lieferant, Wartung) Nachteile - Es können nur Computer des gleichen Herstellers resp. der gleichen Normierung angeschlossen werden |
| - Nennen Sie die Vorteile von offenen Netzen | Vorteile - Jeder Benutzer ist in der Lage, mid jedem anderen ans Datenkommunikationsnetz angeschlossenen Benutzer zu kommunizieren - Voraussetzung für unternehmungs- und länderübergreifende Kommunikation Nachteile - Sicherheit - komplexeres Handling |
| - Warum sind Normen wichtig | - Grundvoraussetzung für offene Kommunikationsnetze - Damit Geräte Steckerkonform hergestellt werden können (Schnittstellennormierung) - Protokoll-Normierung (z.B. OSI) damit Software unterschiedlicher Herkunft über mehrere Schichten miteinander kommunizieren kann - Ohne Normen würde ein Chaos herrschen und jeder Hersteller auf seinen eigenen Entwicklungen beharren |
| - Was ist das OSI-Modell | - Das OSI-Modell ist eine Norm für Netzwerke. Das logische Modell definiert, wie zwei Geräte miteinander kommunizieren - Es unterscheidet 7 Ebenen: 7. Adrian und (Anwendung) 6. David (Darstellung) 5. sitzen (Sitzung) 4. im Auto (Transport) 3. auf der Autobahn (Netzwerk) 2. und sind angeschnallt (Sicherung) 1. und kabeln mit den Frauen (Bitübertragung) |
| In welche zwei Teile kann das OSI-Modell untergliedert werden? | - Anwendungsschicht (5-7) - Transportschicht (1-4) |
| - Erklären Sie die Funktion des OSI-Modells. | Das OSI-Modell ist ein hierarchisches Modell, wobei die jeweils höhere Schicht die Nutzinformationen mit zusatzinformationen verpackt und der nächstunteren Schicht zum Weiterleiten übergibt |
| Welche OSI-Schichten werden für TELEPAC verwendet | - Schichten 1 - 3 |
| Welche OSI-Schichten werden für ein WAN verwendet |  |
| Welche OSI-Schichten werden für ein LAN verwendet |  |
| Was ist FTAM | - File Transfer, Access and Management - Zusätzlich zum normalen Dateizugriff (Transfer und Access) können die Daten auch modifiziert werden (Management) - Anwendungsschicht des OSI-Modells |
| - Was ist X.400 | - Mitteilungsübermittlung (Message Handling System) - Internationales store and forward-System (Mailbox) - x.400 orientiert sich am OSI Modell und entspricht der Anwendungsschicht (7) |
| - Welche Vorteile bietet x.400 gegenüber der Briefpost | - Übermittlung von Ton, Bild, Sprache, Text etc. - Viel schnellere Durchlaufzeiten |
| - Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen Internet und Intranet | - Intranet = intern, kein Zugriff von Aussen, geschlossenes Kommunikationssystem - Internet = offenes Kommunikationssystem, basierend auf TCP/IP weltweit für jeden zugänglich |
| - Nennen Sie Vor- und Nachteile des Internets | Vorteile - Weltweite Vernetzung - kostengünstig - Enormes Informationsvolumen - E-Mail - FTP (File Transfer) - Werbung, Informationsbeschaffung, Forschung, Erfahrungsaustausch etc. Nachteile - Sicherheit, Zahlung via Credit Card etc. - Übertragungsgeschwindigkeit - Risiko des Zusammenbruchs (Wachstumsrate grösser als technischer Fortschritt und Kapazitätsausbau) - Juristische Grundlagen (Pornografie, Rassismus etc) - Juristische Grundlagen II (Copyright, etc) |
| - Wo befindet sich Internet im OSI-Modell ? |  |
| Welche Netzarten kennen Sie? | - LAN (Local Area Network) inhouse, keine öffentliche Netze - MAN (Metropolitan Area Network) auch ausserhaus (mit oder ohne öffentlichen Netzen) - WAN (Wide Area Network) - GAN (Global Area Network) |
| - Was ist ein LAN-Zugriffsverfahren |  |
| Wie können LANS miteinander verkoppelt werden | - Bridge genügt (OSI Schichten 1 und 2, wie LAN) - Wenn zusätzlich Routing betrieben werden soll, kann auch ein Router eingesetzt werden (welcher zusätzlich die Schicht 3 abdeckt) |
| - Nennen Sie die wichtigsten WAN-Netze der Swisscom | - x.25 (Telepac) - Swissnet - SwissMAN - SwissWAN |